| PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’ FRONT FORK PROTECTOR ADAPTED TO YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’ REF:5420N INSTRUCCIONES DE MONTAJE MOUNTING INSTRUCTIONS - Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. Remove the slider (2) from the set supplied. - Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the left side. - Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4). Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: Material supplied: POSICIÓN; DENOMINACIÓN; CANTIDAD. 1; Protector izquierdo; # Left Slider; 1. 2; Protector derecho; Right Slider; 1. 3; Varilla; Rod; 1. 4; Tuerca M6 DIN985; M6 nut DIN985; 2. 5; Arandelas M6 DIN125; M6 washers DIN125; 2. |  |  | PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’ FRONT FORK PROTECTOR ADAPTED TO YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’ REF:5420N INSTRUCCIONES DE MONTAJE MOUNTING INSTRUCTIONS - Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. Remove the slider (2) from the set supplied. - Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the left side. - Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4). Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: Material supplied: POSICIÓN; DENOMINACIÓN; CANTIDAD. 1; Protector izquierdo; # Left Slider; 1. 2; Protector derecho; Right Slider; 1. 3; Varilla; Rod; 1. 4; Tuerca M6 DIN985; M6 nut DIN985; 2. 5; Arandelas M6 DIN125; M6 washers DIN125; 2. |
| --- | --- | --- | --- |