PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:

FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:

DUCATI STREETFIGHTER 848 12’-14’

REF:  6084N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

- Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. Remove the slider (1)  from the set supplied.

- Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the right side.

- Montar el protector (1),  fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protector derecho | # Left Slider | 1 |
| 2 | Protector izquierdo | Right Slider | 1 |
| 3 | Varilla | Rod | 1 |
| 4 | Tuerca M6 DIN985 | M6 nut DIN985 | 2 |
| 5 | Arandelas M6 DIN125 | M6 washers DIN125 | 2 |